METADATOS DEL CONJUNTO DE DATOS DIARIOS DE LA

SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR Y SU ANOMALÍA

REGISTRADOS EN LAS

ESTACIONES COSTERAS DEL IMARPE

IMARPE_Estación Costera CALLAO_Archivo de Documentación

TÍTULO:

Metadatos del Conjunto de Datos de la Salinidad Superficial del Mar diaria y su Anomalía, IMARPE_Estación Costera CALLAO, enero 2018 a la fecha.

AUTORES:

Nombre del IP:

Enrique Tello (IMARPE)

Dirección, teléfono y correo electrónico:

IMARPE

Esquina Gamarra y General Valle S/N

Chucuito-Callao

Lima, Perú

Tlf: +511 6250824

Correo e.: etello@imarpe.gob.pe

Dirección web: www.imarpe.gob.pe

Nombre del co-IP:

Jaime Aquino (IMARPE)

Esquina Gamarra y General Valle S/N

Chucuito-Callao

Lima, Perú

Tlf: +511 6250824

Correo e.: jaquinos@imarpe.gob.pe

Dirección web: www.imarpe.gob.pe

1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE DATOS:

Resúmen:

Este conjunto de datos se compone de promedios diarios de la salinidad superficial del mar registrados en la estación costera CALLAO a las 12 horas y su respectiva anomalía, para el presente año.

Periodo de tiempo que comprenden los datos: INICIO: 20180101; TÉRMINO: 20221231

Ubicación geográfica de la plataforma de medición:

Punto ubicado en la playa del caserío de Nueva Esperanza en las coordenadas geográficas

12°03’57.78” Latitud Sur y 77°09’30.54” Longitud Oeste en Zorritos, Callao.

Fuentes de datos empleados para fines operacionales:

Para estimar las anomalías de la salinidad superficial del mar, se emplean promedios diarios multianuales pentadales (5 días) del registro diario de la salinidad superficial del mar realizados en la estación CALLAO para el periodo 2000-2019. Los resultados se aprecian en la sección Salinidad superficial del mar y anomalías de Salinidad en el litoral peruano del Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño (http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0178030200000000000000).

2.0 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:

La medición de la salinidad superficial del mar de la estación CALLAO se realiza con un salinómetro de alta precisión de marca Guildline (https://www.guildline.com/oceanography/salinometers/salinity-measurement/8410a-portasal-portable-salinometer). Estos datos son almacenados en archivos MS Excel (.xlsx) para un fácil manejo y distribución.

3.0 COLECCIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO:

Descripción de la colección de datos:

La salinidad superficial del mar se registra a las 12 horas y se almacenan en archivos de texto MS Excel (.xlsx). Los datos presentados en versión numérica y gráfica tienen una resolución diaria y disponible con una base anual.

Descripción de parámetros o productos derivados y las técnicas de procesamiento empleadas:

La base de datos ha permitido, al momento, el desarrollo de los productos:

- Promedios multianuales pentadales (5 días) de la salinidad superficial del mar. - Anomalías diarias estimadas en base al primer producto.

Las técnicas de procesamiento consideran el uso del software matemático MATLAB R2021a, que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. La secuencia del procesamiento de los datos considera:

- Lectura y almacenamiento de los datos de salinidad superficial del mar en archivos en formato .xlsx.

- Determinación de las anomalías de los datos de salinidad en base a una climatología para el periodo de 2000-2019 de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Los datos se almacenan en formato .xlxs.

4.0 FORMATO DE LOS DATOS:

Estructura del archivo de los datos y convenciones de nombre de los archivos:

El archivo único de los datos provisto para los datos de la salinidad superficial del mar y su respectiva anomalía, se encuentran en formato ASCII (*.txt) con las columnas delimitadas por espacios, con la fecha al inicio de cada registro del dato.

Formato de datos y especificaciones de diseño:

- En la primera y segunda fila se identifican las variables, así como la estación costera a la que le corresponden los datos con su respectiva ubicación geográfica (latitud, longitud).

# Salinidad Superficial del Mar y su Anomalía

# Estación Costera Callao (12°03’57.78” °S, 77°09'30.54" °W)

- Desde la tercera hasta la sétima fila se especifica la naturaleza de los datos, así como la unidad del parámetro.

#  = Promedio diario de la Salinidad Superficial del Mar en unidades prácticas de salinidad (ups) #     para los últimos doce meses

#  = Anomalía diaria de la Salinidad Superficial del Mar en unidades prácticas de salinidad (ups) #     con respecto a la Climatología de 2000-2019

#

- En la octava y novena fila se especifica el correo electrónico, disponible para cualquier tipo de consulta que surgiera con respecto a los datos emitidos.

# Consultas: etello@imarpe.gob.pe

#

- En la décima fila se presenta el encabezado (header) de los datos según el siguiente formato:

yyyy= Año mm= Mes (00-12) dd = Día (01-31)

SSM = Valor de la Salinidad Superficial del Mar (ups)

ASSM = Valor de la Anomalía de la Salinidad Superficial del Mar (ups)

# yyyy   mm   dd    SSM     ASSM

- A partir de la onceava fila se emiten los datos de salinidad siguiendo la estructura mostrada en la sétima fila.

2018     01     01     34.7370       0.1100

2018     01     02     34.9230       0.2930

2018     01     03     34.9400        0.3130

- Finalmente, en las dos últimas filas se especifica la denominación NaN correspondiente a un dato no disponible.

#

# NaN: Dato no disponible

5.0 OBSERVACIONES DE LOS DATOS:

Datos faltantes:

De manera muy ocasional, los fines de semana y feriados.

Compatibilidad de software (i.e., lista de software disponible para ver/manipular los datos): Bloc de notas, WordPad, Notepad++, MS Excel y cualquier software que admita archivos en formato ASCII.

6.0 REFERENCIAS:

Grados, C. y Vásquez, K. Long term variability of sea surface temperature along the Peruvian coast: 1960-2018 (to be submitted).

Guildline Portasal 8410A. https://www.guildline.com/oceanography/salinometers/salinity-measurement/8410a-portasal-portable-salinometer.

MATLAB and Statistics Toolbox Release 2021a, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States.

7.0 EJEMPLO DE DATOS:

# Salinidad Superficial del Mar del mar

# Estación Costera Callao (12°03’57.78” °S, 77°09'30.54" °W)

#  = Promedio diario de la Salinidad Superficial del Mar en unidades prácticas de salinidad (ups) #     para los últimos doce meses

#  = Anomalía diaria de la Salinidad Superficial del Mar en unidades prácticas de salinidad (ups) #    con respecto a la Climatología de 2000-2019

#

# Consultas: etello@imarpe.gob.pe

#

# yyyy   mm   dd    SSM     	ASSM

2018    01     01   34.7370      0.1100

2018    01     02   34.9230      0.2960

2018    01     03   34.9400      0.3130

2018    01     04   34.4290      -0.1980

2018    01     05   34.7820      0.1550